洛阳职业技术学院伊滨校区二期道路划线采购项目相关要求

一、内容及要求

1.质量要求和技术标准：产品质量及技术参数按本采购需求执行，本需求未作规定的，执行现行国家及行业标准。    2.乙方负责保证划线喷涂质量符合国标，因施工工艺引起的划线质量问题由乙方负责。

二、常温型标线施工工艺要求

1.交通标线严格按照国家相关质量、技术标准施工

《道路交通标志和标线》GB5768-2025

《城市道路交通标志和标线设置规范》GB51038-2015

《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T16311-2009

《路面标线涂料》JT/T280-2004

2.施工方法：原材料进场准备-安装施工-自检复检。自检由施工项目部进行工程自检，自检合格后再由校方组织进行复检，复检合格后方可交工验收。

3.标线施划步骤

整个施工均在甲方指定时间进行，雨天、尘埃天、风大时须暂时停止施工。标志的颜色、宽度、虚线长及间隔、实线长及间隔、双标线间隔、特殊标线的图案、标记(如箭头及字母等)等的尺寸应严格按图纸要求和《道路交通标志和标线》(GB5768—2025)中的规定施工。用于标线施工的所有材料不得有缺陷，标线的外观均保证顺直、平整、均匀及精美，湿膜厚度应符合规范要求。凡因材料缺陷、尺寸不标准、位置不正确、表面被污染(污染面积不得超过 0．001 ㎡／㎡)、边缘有明显毛边(明显毛边的长度每公里不超过 1％)或以不能令人满意的方法施工等缺陷，均由乙方予以更正(修补或更换)，并于更正工作结束后征询甲方的同意。修补或更换费用由乙方承担。

4.乙方必须随货提供以下文件：加盖公章的施工清单（施工清单中使用的产品名称、规格型号、施划数量必须与合同一致）、产品涂料合格证明等。所有施工材料必须为国标合格产品。

5.乙方承担材料、施工及由此产生的费用，在验收交付使用之前的一切风险由乙方承担（施工周期：除恶劣天气，10个日历天）。

6.施工地点：洛阳职业技术学院伊滨校区（详细地点参照二期划线设计图附件3，或以甲方指定位置为准）。

三、售后服务

1.本项目质保期为6个月，自验收合格之日起算；

2.质保期内由于材料、施工工艺缺陷出现质量问题，乙方接到通知2小时内响应，48小时内到达现场处置，因此产生的费用由乙方自行承担。乙方逾期到场服务、拒绝处理或修复后仍不合格的，甲方有权自行组织修复，产生的费用由乙方承担。

四、支付方式

支付金额：按照行业规范和标准以及学校的要求，本项目交货并验收合格后，中标方开具合规发票；甲方核对无误后，一次性付清货款。如遇甲方放假、财政审批、财政封账等因素暂时无法支付的，付款期限顺延。

技术参数：

| 序号 | 名称 | 品牌/规格型号 | 施工工艺 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 预算单价（元） | 预算总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 道路划线 | 长线加虚线 | 常温冷漆喷涂 | 20760米 | 3114 | m2 |  |  |
| 2 | 道路划线 | 消防通道 | 常温冷漆喷涂 | 2米×4米 | 19 | 组 |  |  |
| 3 | 道路划线 | 人行横道线 | 常温冷漆喷涂 | 230条（5m） | 460 | m2 |  |  |
| 4 | 道路划线 | 黄网 | 常温冷漆喷涂 | 260平方 | 260 | m2 |  |  |
| 5 | 道路划线 | 停车线 | 常温冷漆喷涂 | 380米 | 152 | m2 |  |  |
| 6 | 道路划线 | 箭头:直行 | 常温冷漆喷涂 | 6米 | 33 | 个 |  |  |
| 7 | 道路划线 | 箭头:转弯 | 常温冷漆喷涂 | 6米 | 9 | 个 |  |  |
| 8 | 道路划线 | 箭头:左右 | 常温冷漆喷涂 | 6米 | 2 | 个 |  |  |
| 9 | 道路划线 | 箭头:复合 | 常温冷漆喷涂 | 6米 | 20 | 个 |  |  |
| 10 | 道路划线 | 箭头:左直右 | 常温冷漆喷涂 | 6米 | 14 | 个 |  |  |
| 11 | 道路划线 | 消防登高作业区 | 常温冷漆喷涂 | 15米×8米×1 | 120 | m2 |  |  |
| 合计金额： |  |  |  |  |  |  |  |  |